# BÀI TẬP 2: ĐỊNH TUYẾN TĨNH VỚI VLSM — 3 ROUTER HÌNH TAM GIÁC

Môn học: Định tuyến — CTK47MMT

Chủ đề: Static Route + VLSM + Floating Static Route

172.16.0.0/16

Vùng mạng gốc:

│	R1

│ S0/0/0 ────────────────── S0/0/0 │	R2

│

└─────────┘	└─────────┘

S0/0/1	S0/0/1

\	/

\	Link 2 (P2P)	Link 3 (P2P)	/

\	/

S0/0/0	S0/0/1

┌─────────┐

│	R3	│

└─────────┘ G0/0

│

[172.16.	.	 /	]

LAN 3 (30 hosts)

Sơ Đồ Mạng (Topology)

## Sơ đồ dạng text

| LAN 1 (200 hosts) |  |  | LAN 2 (80 hosts) |
| --- | --- | --- | --- |
| [172.16. . / ] |  |  | [172.16. . / ] |
| │ |  |  | │ |
| G0/0 |  |  | G0/0 |
| ┌─────────┐ | Link | 1 (P2P) | ┌─────────┐ |

Sơ đồ Mermaid (xem bằng Markdown Preview)

[Sơ đồ Mermaid — xem trong trình soạn thảo Markdown]

Tóm tắt kết nối

| Kết nối | Từ | Interface | Đến | Interface | Loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Link 1 | R1 | S0/0/0 | R2 | S0/0/0 | Point-to-Point |
| Link 2 | R1 | S0/0/1 | R3 | S0/0/0 | Point-to-Point |
| Link 3 | R2 | S0/0/1 | R3 | S0/0/1 | Point-to-Point |
| LAN 1 | R1 | G0/0 | — | — | 200 hosts |
| LAN 2 | R2 | G0/0 | — | — | 80 hosts |
| LAN 3 | R3 | G0/0 | — | — | 30 hosts |

Đặc điểm topology tam giác

| Mạng | Số host cần | Sắp xếp giảm dần |
| --- | --- | --- |
| LAN 1 | 200 hosts | ① (lớn nhất) |
| LAN 2 | 80 hosts | ➁ |
| LAN 3 | 30 hosts | ③ |
| Link 1 (R1–R2) | 2 hosts | ④ |
| Link 2 (R1–R3) | 2 hosts | ⑤ |
| Link 3 (R2–R3) | 2 hosts | ⑥ |

| Số host cần | Số bit host (n) | Số host khả dụng (2ⁿ-2) | Prefix | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 8 | 254 | /24 | 255.255.255.0 |
| 80 | 7 | 126 | /25 | 255.255.255.128 |
| 30 | 5 | 30 | /27 | 255.255.255.224 |
| 2 (P2P) | 2 | 2 | /30 | 255.255.255.252 |

Số host khả dụng = 2ⁿ - 2

(n = số bit host)

Prefix Length	= 32 - n

Phần 1: Chia IP theo VLSM

Yêu cầu số host

Nhắc lại công thức VLSM

Nguyên tắc VLSM: Luôn chia mạng lớn nhất trước, mạng nhỏ nhất sau.

Topology hình tam giác cung cấp tính dự phòng: Giữa hai router bất kỳ luôn có 2 đường đi (trực tiếp và đi vòng qua router thứ ba). Đây là cơ sở để sử dụng Floating Static Route.

Bảng chia VLSM — Sinh viên tự điền

172.16.0.0/16

Chia lần lượt từ vùng mạng	, bắt đầu từ mạng cần nhiều host nhất:

| # | Mạng | Số host cần | Network Address | Prefix | Broadcast | Dải host khả dụng | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | LAN 1 | 200 | 172.16.0.0 | /24 | 172.16.0.255 | 172.16.0.1→ 172.16.0.254 | 255.255.255.0 |
| ➁ | LAN 2 | 80 | 172.16.1.0 | /25 | 172.16.1.127 | 172.16.1.1→ 172.16.1.126 | 255.255.255.128 |
| ③ | LAN 3 | 30 | 172.16.1.128 | /27 | 172.16.1.159 | 172.16.1.129→ 172.16.1.158 | 255.255.255.224 |
| ④ | Link 1 (R1–R2) | 2 | 172.16.1.160 | /30 | 172.16.1.163 | 172.16.1.161→ 172.16.1.162 | 255.255.255.252 |
| ⑤ | Link 2 (R1–R3) | 2 | 172.16.1.164 | /30 | 172.16.1.167 | 172.16.1.165→ 172.16.1.166 | 255.255.255.252 |
| ⑥ | Link 3 (R2–R3) | 2 | 172.16.1.168 | /30 | 172.16.1.171 | 172.16.1.169→ 172.16.1.170 | 255.255.255.252 |

# Phần 2: Bảng Đặt Địa Chỉ IP

Sau khi chia VLSM xong, điền bảng địa chỉ IP cho tất cả thiết bị:

Quy ước: Router dùng IP đầu tiên trong dải host. PC dùng IP cuối trong dải host.

| Thiết bị | Interface | Địa chỉ IP | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 (LAN 1) | 172.16.0.1 | 255.255.255.0 | — |
|  | S0/0/0 (→ R2) | 172.16.1.161 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 (→ R3) | 172.16.1.165 | 255.255.255.252 | — |
| R2 | G0/0 (LAN 2) | 172.16.1.1 | 255.255.255.128 | — |
|  | S0/0/0 (→ R1) | 172.16.1.162 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 (→ R3) | 172.16.1.169 | 255.255.255.252 | — |
| R3 | G0/0 (LAN 3) | 172.16.1.129 | 255.255.255.224 | — |
|  | S0/0/0 (→ R1) | 172.16.1.166 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 (→ R2) | 172.16.1.170 | 255.255.255.252 | — |
| PC1 | NIC | 172.16.0.254 | 255.255.255.0 | 172.16.0.1 |
| PC2 | NIC | 172.16.1.126 | 255.255.255.128 | 172.16.1.1 |
| PC3 | NIC | 172.16.1.158 | 255.255.255.224 | 172.16.1.129 |

.

# Phần 3: Cấu Hình Static Route

## Yêu cầu

Cấu hình Static Route trên tất cả 3 router để mọi PC đều ping được nhau

Lưu ý: Mỗi router đã biết các mạng directly connected. Chỉ cần cấu hình static route cho các mạng không kết nối trực tiếp.

## Phân tích đường đi

Trước khi cấu hình, hãy phân tích route cần thiết cho từng router:

| Router | Mạng đã biết (Connected) | Mạng cần route đến |
| --- | --- | --- |
| R1 | LAN 1, Link 1, Link 2 | LAN 2, LAN 3, Link 3 |
| R2 | LAN 2, Link 1, Link 3 | LAN 1, LAN 3, Link 2 |
| R3 | LAN 3, Link 2, Link 3 | LAN 1, LAN 2, Link 1 |

## R1 — Sinh viên tự cấu hình

#### ! === CẤU HÌNH INTERFACE ===

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0

R1(config-if)# ip address 172.16.0.1 	255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Serial0/0/0

R1(config-if)# ip address 172.16.1.161 	255.255.255.252

R1(config-if)# clock rate 64000 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Serial0/0/1

R1(config-if)# ip address 172.16.1.165 	255.255.255.252

R1(config-if)# clock rate 64000 R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit

#### ! === STATIC ROUTE ===

! R1 đã biết: LAN 1, Link 1, Link 2

! R1 cần route đến: LAN 2, LAN 3, Link 3

R1(config)# ip route 172.16.1.0 	255.255.255.128	172.16.1.162	! Đến LAN 2 qua R2     R1(config)# ip route 172.16.1.128	255.255.255.224	172.16.1.166	! Đến LAN 3 qua R3    R1(config)# ip route 172.16.1.168 	255.255.255.252	172.16.1.162	! Đến Link 3 qua R2 (hoặc R3)

## R2 — Sinh viên tự cấu hình

#### ! === CẤU HÌNH INTERFACE ===

R2(config)# interface GigabitEthernet0/0

R2(config-if)# ip address 172.16.1.1 	255.255.255.128

R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# exit

R2(config)# interface Serial0/0/0

R2(config-if)# ip address 172.16.1.162 	255.255.255.252

R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# exit

R2(config)# interface Serial0/0/1

R2(config-if)# ip address 172.16.1.169 	255.255.255.252

R2(config-if)# clock rate 64000 R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# exit

#### ! === STATIC ROUTE ===

! R2 đã biết: LAN 2, Link 1, Link 3

! R2 cần route đến: LAN 1, LAN 3, Link 2

R2(config)# ip route 172.16.0.0 	255.255.255.0	172.16.1.161	! Đến LAN 1 qua R1    R2(config)# ip route 172.16.1.128 	255.255.255.224	172.16.1.170	! Đến LAN 3 qua R3    R2(config)# ip route 172.16.1.164	255.255.255.252	172.16.1.161	! Đến Link 2 qua R1 (hoặc R3)

## R3 — Sinh viên tự cấu hình

#### ! === CẤU HÌNH INTERFACE ===

R3(config)# interface GigabitEthernet0/0

R3(config-if)# ip address 172.16.1.129 	255.255.255.224

R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit

R3(config)# interface Serial0/0/0

R3(config-if)# ip address 172.16.1.166 	255.255.255.252

R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit

R3(config)# interface Serial0/0/1

R3(config-if)# ip address 172.16.1.170 	255.255.255.252

R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit

#### ! === STATIC ROUTE ===

! R3 đã biết: LAN 3, Link 2, Link 3

! R3 cần route đến: LAN 1, LAN 2, Link 1

R3(config)# ip route 172.16.0.0 	255.255.255.0	172.16.1.165	! Đến LAN 1 qua R1    R3(config)# ip route 172.16.1.0 	255.255.255.128	172.16.1.169	! Đến LAN 2 qua R2     R3(config)# ip route 172.16.1.160 	255.255.255.252	172.16.1.165	! Đến Link 1 qua R1 (hoặc R2)

# Phần 4: Floating Static Route (Nâng cao)

## Bối cảnh

Với topology tam giác, giữa hai router luôn có 2 đường đi:

- Đường chính (trực tiếp): AD = 1 (mặc định)

- Đường dự phòng (đi vòng): AD > 1 (ví dụ: AD = 10)

Floating Static Route = Static route với AD cao hơn bình thường, chỉ được sử dụng khi đường chính bị đứt.

## Yêu cầu

Thêm Floating Static Route trên mỗi router để khi một link bất kỳ bị đứt, các PC vẫn ping được nhau.

Ví dụ: Nếu Link 1 (R1–R2) bị đứt, gói tin từ LAN 1 đến LAN 2 sẽ đi vòng qua R3:

PC1 → R1 → R3 → R2 → PC2

## R1 — Floating Static Route

! Đường dự phòng đến LAN 2: thay vì qua R2, đi vòng qua R3 (AD = 10)

R1(config)# ip route 172.16.1.0 	255.255.255.128	172.16.1.166	10	! LAN 2 qua R3 (dự

! Đường dự phòng đến LAN 3: thay vì qua R3, đi vòng qua R2 (AD = 10)

R1(config)# ip route 172.16.1.128 	255.255.255.224	172.16.1.162	10	! LAN 3 qua R2 (dự

! Đường dự phòng đến Link 3: qua router còn lại (AD = 10)

R1(config)# ip route 172.16.1.168 	255.255.255.252	172.16.1.166	10	! Link 3 (dự phòng)

phòng)

phòng)

## R2 — Floating Static Route

255.255.255.0

172.16.1.170

172.16.0.0

! Đường dự phòng đến LAN 1: đi vòng qua R3 (AD = 10)

R2(config)# ip route

10

! LAN 1 qua R3 (dự

! Đường dự phòng đến LAN 3: đi vòng qua R1 (AD = 10)

R2(config)# ip route

10

! LAN 3 qua R1 (dự

! Đường dự phòng đến Link 2: qua router còn lại (AD = 10)

R2(config)# ip route

10

! Link 2 (dự phòng)

phòng)

255.255.255.224

172.16.1.161

172.16.1.128

255.255.255.252

172.16.1.170

172.16.1.164

phòng)

## R3 — Floating Static Route

! Đường dự phòng đến LAN 1: đi vòng qua R2 (AD = 10)

R3(config)# ip route 172.16.0.0         255.255.255.0        172.16.1.169	10

! LAN 1 qua R2 (dự

! Đường dự phòng đến LAN 2: đi vòng qua R1 (AD = 10)

R3(config)# ip route 172.16.1.0         255.255.255.128        172.16.1.165 	10

! LAN 2 qua R1 (dự

! Đường dự phòng đến Link 1: qua router còn lại (AD = 10)

R3(config)# ip route 172.16.1.160         255.255.255.252        172.16.1.169 	10

! Link 1 (dự phòng)

phòng)

phòng)

# Phần 5: Kiểm Tra Kết Quả

## Kiểm tra bảng định tuyến

! Thực hiện trên TẤT CẢ 3 router Router# show ip route

Router# show ip route static

### Câu hỏi kiểm tra:

- Có bao nhiêu route ký hiệu C (Connected) trên R1? Liệt kê.

3 Route

C 172.16.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

C 172.16.1.160/30 is directly connected, Serial0/0/0

C 172.16.1.164/30 is directly connected, Serial0/0/1

- Có bao nhiêu route ký hiệu S (Static) trên R2? Liệt kê.

3 Route

S 172.16.0.0/24 [1/0] via 172.16.1.161

S 172.16.1.128/27 [1/0] via 172.16.1.170

S 172.16.1.164/30 [1/0] via 172.16.1.161

- Floating Static Route có xuất hiện trong bảng định tuyến khi đường chính đang hoạt động không? Tại sao?

- Không xuất hiện. Vì router chỉ đưa đường đi có chỉ số AD (Administrative Distance) nhỏ nhất vào bảng định tuyến. Đường chính mặc định có AD=1, nhỏ hơn đường dự phòng (ví dụ AD=10) nên đường chính luôn được ưu tiên.

## Kiểm tra kết nối cơ bản

! Từ PC1 ping đến tất cả các PC khác PC1> ping <IP_PC2>

PC1> ping <IP_PC3>

! Traceroute để xem đường đi PC1> tracert <IP_PC2>

PC1> tracert <IP_PC3>

### Câu hỏi kiểm tra:

- Khi tracert từ PC1 đến PC3, gói tin đi qua bao nhiêu hop? Đi qua router nào?

Gói tin đi qua 2 hop

Đi qua router R1 và R3

- Khi tracert từ PC1 đến PC2, đường đi có qua R3 không? Tại sao?

Đường đi KHÔNG qua R3. Vì R1 đã có một Static Route đi trực tiếp qua R2 bằng Link 1 (đường chính có AD thấp nhất)

## Kiểm tra Floating Static Route (dự phòng)

! Bước 1: Tắt Link 1 (R1–R2) R1(config)# interface Serial0/0/0 R1(config-if)# shutdown

! Bước 2: Kiểm tra bảng định tuyến R1 R1# show ip route

! Bước 3: Ping và traceroute PC1> ping <IP_PC2>

PC1> tracert <IP_PC2>

! Bước 4: Bật lại Link 1 R1(config)# interface Serial0/0/0 R1(config-if)# no shutdown

### Câu hỏi kiểm tra:

- Sau khi tắt Link 1, Floating Static Route có xuất hiện trong bảng định tuyến R1 không?

Sau khi tắt Link 1, Floating Static Route CÓ xuất hiện trong bảng định tuyến R1. Vì lúc này interface nối vào Link 1 bị down, đường chính bị gỡ khỏi bảng định tuyến, router lập tức đưa đường dự phòng (có AD=10) lên thay thế.

tracert

Khi Link 1 bị đứt,	từ PC1 đến PC2 đi qua đường nào? Bao nhiêu hop?

Khi Link 1 bị đứt, tracert từ PC1 đến PC2 sẽ đi vòng: PC1 → R1 → R3 → R2 → PC2, tương đương 3 hop (đi qua các router R1, R3, R2).

- Khi bật lại Link 1, đường đi có trở về đường chính không? Tại sao?

Khi bật lại Link 1, đường đi CÓ trở về đường chính. Vì khi interface up trở lại, Static Route với AD=1 khôi phục lại trạng thái hoạt động. Do 1 < 10, router sẽ gỡ đường đi vòng khỏi bảng định tuyến và dùng lại đường đi trực tiếp ngắn nhất

## Câu hỏi tư duy

- So sánh tổng số static route cần cấu hình trong bài tập này (3 router) với bài tập trước (4 router). Nhận xét gì?

- Nếu thêm router R4 nối với R3 (tạo thành topology 4 router), cần thêm bao nhiêu static route?

Nếu thêm R4 nối với R3, ta có thêm 1 Link P2P (R3-R4) và mạng LAN của R4. Các router R1, R2, R3 đều phải thêm Static Route trỏ đến LAN R4. Đồng thời R1, R2 phải thêm route trỏ đến Link R3-R4. Ngược lại, R4 phải cấu hình toàn bộ route hướng về mọi mạng của R1, R2, R3

- Tại sao trong thực tế, người ta thường dùng Dynamic Routing cho các mạng lớn thay vì Static Route?

Trong mạng lớn, người ta thường dùng Dynamic Routing thay vì Static Route vì Dynamic Routing có khả năng tự động khám phá mạng, tự động cập nhật và tìm đường đi mới (tự hội tụ) khi topology thay đổi (đứt cáp, thêm router) mà quản trị viên không cần cấu hình bằng tay từng dòng lệnh dự phòng phức tạp