# BÀI TẬP: ĐỊNH TUYẾN TĨNH VỚI VLSM — 4 ROUTER

Môn học: Định tuyến — CTK47MMT

Chủ đề: Static Route + VLSM

192.168.0.0/16

Vùng mạng gốc:

┌─────────┐

Link 4 (P2P)

┌─────────┐

│	R3	│ S0/0/1 ────────────────── S0/0/1 │	R4	│

└─────────┘	└─────────┘

G0/0	G0/0

│	│

[192.168.	.	 /	]	[192.168.	.	 /	]

LAN 3 (25 hosts)	LAN 4 (10 hosts)

Sơ Đồ Mạng (Topology)

Sơ đồ dạng text

Sơ đồ Mermaid (xem bằng Markdown Preview)

[Sơ đồ Mermaid — xem trong trình soạn thảo Markdown]

Tóm tắt kết nối

| Kết nối | Từ | Interface | Đến | Interface | Loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Link 1 | R1 | S0/0/0 | R2 | S0/0/0 | Point-to-Point |
| Link 2 | R1 | S0/0/1 | R3 | S0/0/0 | Point-to-Point |
| Link 3 | R2 | S0/0/1 | R4 | S0/0/0 | Point-to-Point |
| Link 4 | R3 | S0/0/1 | R4 | S0/0/1 | Point-to-Point |
| LAN 1 | R1 | G0/0 | — | — | 100 hosts |
| LAN 2 | R2 | G0/0 | — | — | 50 hosts |
| LAN 3 | R3 | G0/0 | — | — | 25 hosts |
| LAN 4 | R4 | G0/0 | — | — | 10 hosts |

# Phần 1: Chia IP theo VLSM

Yêu cầu số host

| Mạng | Số host cần | Sắp xếp giảm dần |
| --- | --- | --- |
| LAN 1 | 100 hosts | ① (lớn nhất) |
| LAN 2 | 50 hosts | ➁ |
| LAN 3 | 25 hosts | ③ |
| LAN 4 | 10 hosts | ④ |
| Link 1 (R1–R2) | 2 hosts | ⑤ |
| Link 2 (R1–R3) | 2 hosts | ⑥ |
| Link 3 (R2–R4) | 2 hosts | ⑦ |
| Link 4 (R3–R4) | 2 hosts | ⑧ |

Nhắc lại công thức VLSM

Số host khả dụng = 2ⁿ - 2

(n = số bit host)

Prefix Length	= 32 - n

| Số host cần | Số bit host (n) | Số host khả dụng (2ⁿ-2) | Prefix | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 7 | 126 | /25 | 255.255.255.128 |
| 50 | 6 | 62 | /26 | 255.255.255.192 |
| 25 | 5 | 30 | /27 | 255.255.255.224 |
| 10 | 4 | 14 | /28 | 255.255.255.240 |
| 2 (P2P) | 2 | 2 | /30 | 255.255.255.252 |

Nguyên tắc VLSM: Luôn chia mạng lớn nhất trước, mạng nhỏ nhất sau.

Bảng chia VLSM — Sinh viên tự điền

192.168.0.0/16

Chia lần lượt từ vùng mạng                                                 , bắt đầu từ mạng cần nhiều host nhất:

| # | Mạng | Số host cần | Network Address | Prefix | Broadcast | Dải host khả dụng | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | LAN 1 | 100 | 192.168.0.0 | /25 | 192.168.0.127 | 192.168.0.1→ 192.168.0.126 | 255.255.255.128 |
| ➁ | LAN 2 | 50 | 192.168.0.128 | /26 | 192.168.0.191 | 192.168.0.129→192.168.0.190 | 255.255.255.192 |
| ③ | LAN 3 | 25 | 192.168.0.192 | /27 | 192.168.0.223 | 192.168.0.193→192.168.0.222 | 255.255.255.224 |
| ④ | LAN 4 | 10 | 192.168.0.224 | /28 | 192.168.0.239 | 192.168.0.225→192.168.0.238 | 255.255.255.240 |
| ⑤ | Link 1 (R1–R2) | 2 | 192.168.0.240 | /30 | 192.168.0.243 | 192.168.0.241→192.168.0.242 | 255.255.255.252 |
| ⑥ | Link 2 (R1–R3) | 2 | 192.168.0.244 | /30 | 192.168.0.247 | 192.168.0.245→192.168.0.246 | 255.255.255.252 |
| ⑦ | Link 3 (R2–R4) | 2 | 192.168.0.248 | /30 | 192.168.0.251 | 192.168.0.249→192.168.0.250 | 255.255.255.252 |
| ⑧ | Link 4 (R3–R4) | 2 | 192.168.0.252 | /30 | 192.168.0.255 | 192.168.0.253→192.168.0.254 | 255.255.255.252 |

# Phần 2: Bảng Đặt Địa Chỉ IP

Sau khi chia VLSM xong, điền bảng địa chỉ IP cho tất cả thiết bị:

Quy ước: Router dùng IP đầu tiên trong dải host. PC dùng IP cuối trong dải host.

| Thiết bị | Interface | Địa chỉ IP | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 (LAN 1) | 192.168.0.1 | 255.255.255.128 | — |
|  | S0/0/0 (→ R2) | 192.168.0.241 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 (→ R3) | 192.168.0.245 | 255.255.255.252 | — |
| R2 | G0/0 (LAN 2) | 192.168.0.129 | 255.255.255.192 | — |
|  | S0/0/0 (→ R1) | 192.168.0.242 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 (→ R4) | 192.168.0.249 | 255.255.255.252 | — |
| R3 | G0/0 (LAN 3) | 192.168.0.193 | 255.255.255.224 | — |
|  | S0/0/0 (→ R1) | 192.168.0.246 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 (→ R4) | 192.168.0.253 | 255.255.255.252 | — |
| R4 | G0/0 (LAN 4) | 192.168.0.225 | 255.255.255.240 | — |
|  | S0/0/0 (→ R2) | 192.168.0.250 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 (→ R3) | 192.168.0.254 | 255.255.255.252 | — |
| PC1 | NIC | 192.168.0.126 (192.168.0.10) | 192.168.0.1 | 255.255.255.128 |
| PC2 | NIC | 192.168.0.190 (192.168.0.138) | 192.168.0.129 | 255.255.255.192 |
| PC3 | NIC | 192.168.0.222 (192.168.0.202) | 192.168.0.193 | 255.255.255.224 |
| PC4 | NIC | 192.168.0.238 (192.168.0.234) | 192.168.0.225 | 255.255.255.240 |

# Phần 3: Cấu Hình Static Route

Yêu cầu

Cấu hình Static Route trên tất cả 4 router để mọi PC đều ping được nhau.

Lưu ý: Mỗi router đã biết các mạng directly connected. Chỉ cần cấu hình static route cho các mạng không kết nối trực tiếp.

R1 — Sinh viên tự cấu hình

! === CẤU HÌNH INTERFACE ===

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.0.1  255.255.255.128

R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Serial0/0/0

R1(config-if)# ip address  192.168.0.241  255.255.255.252

R1(config-if)# clock rate 64000

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Serial0/0/1

R1(config-if)# ip address   192.168.0.245  255.255.255.252

R1(config-if)# clock rate 64000

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

! === STATIC ROUTE ===

! R1 đã biết: LAN 1, Link 1, Link 2

! R1 cần route đến: LAN 2, LAN 3, LAN 4, Link 3, Link 4

R1(config)# ip route  192.168.0.128 	 255.255.255.192	  192.168.0.242 		! Đến LAN 2 qua R2

R1(config)# ip route  192.168.0.192	 255.255.255.224	  192.168.0.246		! Đến LAN 3 qua R3

R1(config)# ip route  192.168.0.224	 255.255.255.240	  192.168.0.242		! Đến LAN 4 qua R2 (hoặc R3) R1(config)# ip route  192.168.0.248	 255.255.255.252	  192.168.0.242		! Đến Link 3 qua R2

R1(config)# ip route  192.168.0.252	 255.255.255.252	  192.168.0.246		! Đến Link 4 qua R3

R2 — Sinh viên tự cấu hình

! === CẤU HÌNH INTERFACE ===

R2(config)# interface GigabitEthernet0/0

R2(config-if)# ip address 192.168.0.129 255.255.255.192

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

R2(config)# interface Serial0/0/0

R2(config-if)# ip address 192.168.0.242 255.255.255.252

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

R2(config)# interface Serial0/0/1

R2(config-if)# ip address 192.168.0.249 255.255.255.252

R2(config-if)# clock rate 64000

R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# exit

! === STATIC ROUTE ===

! R2 đã biết: LAN 2, Link 1, Link 3

! R2 cần route đến: LAN 1, LAN 3, LAN 4, Link 2, Link 4

| R2(config)# | ip | route | 192.168.0.0 | 255.255.255.128 192.168.0.241 | ! | Đến | LAN | 1 | qua | R1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2(config)# | ip | route | 192.168.0.192 | 255.255.255.224 192.168.0.241 | ! | Đến | LAN | 3 | qua | R1 (hoặc | R4) |
| R2(config)# | ip | route | 192.168.0.224 | 255.255.255.240 192.168.0.250 | ! | Đến | LAN | 4 | qua | R4 |  |
| R2(config)# | ip | route | 192.168.0.244 | 255.255.255.252 192.168.0.241 | ! | Đến | Link | 2 | qua | R1 |  |
| R2(config)# | ip | route | 192.168.0.252 | 255.255.255.252 192.168.0.250 | ! | Đến | Link | 4 | qua | R4 |  |

R3 — Sinh viên tự cấu hình

! === CẤU HÌNH INTERFACE ===

R3(config)# interface GigabitEthernet0/0

R3(config-if)# ip address 192.168.0.193  255.255.255.224

R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit

R3(config)# interface Serial0/0/0

R3(config-if)# ip address 192.168.0.246  255.255.255.252

R3(config-if)# no shutdown R3(config-if)# exit

R3(config)# interface Serial0/0/1

R3(config-if)# ip address 192.168.0.253  255.255.255.252

R3(config-if)# clock rate 64000

R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# exit

! === STATIC ROUTE ===

! R3 đã biết: LAN 3, Link 2, Link 4

! R3 cần route đến: LAN 1, LAN 2, LAN 4, Link 1, Link 3

R3(config)# ip route                    192.168.0.0              255.255.255.128      192.168.0.245 	! Đến LAN 1 qua R1

R3(config)# ip route                    192.168.0.128          255.255.255.192      192.168.0.245	! Đến LAN 2 qua R1 (hoặc R4)

R3(config)# ip route                    192.168.0.224          255.255.255.240      192.168.0.254	! Đến LAN 4 qua R4

R3(config)# ip route                    192.168.0.240          255.255.255.252      192.168.0.245	! Đến Link 1 qua R1

R3(config)# ip route                    192.168.0.248          255.255.255.252      192.168.0.254	! Đến Link 3 qua R4

! === CẤU HÌNH INTERFACE ===

R4(config)# interface GigabitEthernet0/0

R4(config-if)# ip address 192.168.0.225 255.255.255.240

R4(config-if)# no shutdown R4(config-if)# exit

R4(config)# interface Serial0/0/0

R4(config-if)# ip address 192.168.0.250 255.255.255.252

R4(config-if)# no shutdown R4(config-if)# exit

R4(config)# interface Serial0/0/1

R4(config-if)# ip address 192.168.0.254 255.255.255.252

R4(config-if)# no shutdown R4(config-if)# exit

! === STATIC ROUTE ===

! R4 đã biết: LAN 4, Link 3, Link 4

! R4 cần route đến: LAN 1, LAN 2, LAN 3, Link 1, Link 2

R4 — Sinh viên tự cấu hình

| R4(config)# | ip | route | 192.168.0.0 255.255.255.128 192.168.0.249 | ! | Đến | LAN | 1 | qua | R2 (hoặc | R3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R4(config)# | ip | route | 192.168.0.128 255.255.255.192 192.168.0.249 | ! | Đến | LAN | 2 | qua | R2 |  |
| R4(config)# | ip | route | 192.168.0.192 255.255.255.224 192.168.0.253 | ! | Đến | LAN | 3 | qua | R3 |  |
| R4(config)# | ip | route | 192.168.0.240 255.255.255.252 192.168.0.249 | ! | Đến | Link | 1 | qua | R2 |  |
| R4(config)# | ip | route | 192.168.0.244 255.255.255.252 192.168.0.253 | ! | Đến | Link | 2 | qua | R3 |  |

# Phần 4: Kiểm Tra Kết Quả

  - Kiểm tra bảng định tuyến

! Thực hiện trên TẤT CẢ 4 router Router# show ip route

Router# show ip route static

## Câu hỏi kiểm tra:

- Có  bao  nhiêu  route  ký  hiệu

- Có  bao  nhiêu  route  ký  hiệu

trên R1? Tại sao?

C

S

trên R2? Liệt kê chúng.

/30

Tại sao các link point-to-point sử dụng prefix	?

  - Kiểm tra kết nối

! Từ PC1 ping đến tất cả các PC khác PC1> ping <IP_PC2>

PC1> ping <IP_PC3> PC1> ping <IP_PC4>

! Traceroute để xem đường đi PC1> tracert <IP_PC4>

## Câu hỏi kiểm tra:

tracert

Khi	từ PC1  đến  PC4, gói tin đi qua những router nào?

- Có bao nhiêu hop từ PC1  đến  PC4? Giải thích.

  - Kiểm tra khả năng dự phòng

! Trên R1: tắt link R1–R2 R1(config)# interface Serial0/0/0 R1(config-if)# shutdown

! Thử ping lại từ PC1 đến PC2 PC1> ping <IP_PC2>

## Câu hỏi kiểm tra:

- Khi tắt link R1–R2, PC1 có còn ping được PC2 không? Tại sao?

- Nếu muốn PC1 vẫn ping được PC2 khi link R1–R2 bị đứt, cần thêm route gì?